附件2：

## 滁州学院“拓普康杯”第六届测绘技能大赛

## 比赛实施细则

### 一、比赛项目

1、二级导线测量

### 二、技术标准

1、GB50026－2007《工程测量规范》。

- 2、 凡本细则与国家标准不一致的内容，以本细则为准。

### 三、使用仪器

1、全站仪： 拓普康ES-602G

2、对中杆（目标点瞄准用）

### 四、比赛总则要求

1、裁判宣布比赛开始之前，参赛队的仪器必须装箱，脚架收拢落地。

2、裁判宣布比赛开始，同时比赛计时开始，计时精确到分。

3、 比赛过程中，若仪器发生故障，由参赛队报告现场裁判，裁判现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换仪器重测。若经检查仪器无故障，检查时间按比赛时间计。凡在测量过程中未报告仪器故障的，比赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

4、比赛可以重测或者返工，但初测、计算、返工的总时间不能超过比赛总时间。重测或者返工时必须四名选手集体到场。

5、比赛结束时，各参赛队必须在仪器装箱、脚架收好，上交成果资料之时，比赛计时才结束。

6、成果一旦提交就不能再要求修改或者重测。

7、规定轮换的测量任务必须轮换。

8、参赛队必须独立完成所有比赛任务，参赛队员在比赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

9、 比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续比赛的，停止该队比赛，不能重赛。并赔偿损坏的仪器。

## 10、参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应向裁判组反映，不得刁难、攻击裁判。

11、参赛队对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向大赛裁判组申诉。

### 五、成绩评定

比赛成绩评定主要从参赛队的测量、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。其中测量及成果质量成绩60分，按照相应的比赛细则规定计算，作业速度成绩40分，按以下规则：

裁判宣布比赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以分为单位。得分计算方法：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40

其中，所有参赛组中最先完成的时间为T1，最晚完成的时间为Tn，各组成绩Si（时间计为Ti）按下列公式计算（取小数点后一位）。

最大时长限制： 导线测量时间为2.0小时，凡超过最大时长，终止比赛。

### 导线测量

比赛的等级为二级导线测量，比赛设计为闭合路线，导线路线经过3个待定点，赛会为每组提供两个已知平面控制点，其中一点作为闭合导线的起、闭点（如图1所示）。

要求参赛队在规定的时间内，按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到比赛路线测量，计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在赛会发的《导线测量记录计算成果》上进行，现场完成所有计算，比赛结束上交《导线测量记录计算成果》。

图1 闭合导线示意图

## 测量及计算要求

1、比赛路线由比赛委员会事先设计，各组现场抽签确定自己的比赛路线。

2、比赛不能使用三联脚架法进行观测。

3、小组成员轮流完成导线的全部观测。测量员、记录员必须轮换，每人至少观测1站、记录1站。

4、只在《导线测量记录计算成果》规定的位置填写参赛队的有关信息，手薄内部不得填写任何与观测数据无关的信息，违者扣分，严重的取消比赛资格。

5、观测按测回法观测，限差见表4、表5。气象数据不记录。

表4 二级导线测量观测技术要求

| 水平角 |  |  | 距离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 半测回较差 | 测回间较差 | 测回数 | 一测回读数较差 | 单程测回间较差 |
| 1 | 18″ | 12″ | 1 | 10mm | 15mm |

表5 二级导线测量成果技术要求

| 方位角闭合差 | 导线相对闭合差 |
| --- | --- |
| ±16''n | ≤1/10000 |

注：表中n为转折角的个数。

- 仪器的操作应符合要求，使用铅笔记录、计算，应记录完整，符合记录规定（见本文最末）。

- 7、任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。

8、角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改。记录格式见表6。

表6 导线测量观测记录手簿

| 测站 | 竖盘 位置 | 目标 | 水平盘读数 ° ′ ″ | 半测回角值 ° ′ ″ | 一测回角值 ° ′ ″ | 目标 | 水平距离(m) | 平均水平距离 D（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 左 | 3 | 0 00 00 | 85 35 12 | 85 35 09 | 1 | 89.500 | 89.501 |
|  |  | 1 | 85 35 12 |  |  |  |  |  |
|  | 右 | 3 | 180 00 16 | 85 35 06 |  |  | 89.502 |  |
|  |  | 1 | 265 35 22 |  |  |  |  |  |

9、距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含）数的读记错误可在现场更正。

10、坐标计算：角度改正数取位至整秒，坐标增量及其改正数、坐标计算结果均取位至0.001m。导线近似平差计算格式见表7（仅作表格形式的参考）。相对闭合差必须化为分子为1的分数。

| 表7 导线近似平差计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点名 | 观测角度 | 角度改正 | 改正后的角值 | 方位角 | 边长观测 | 改正前坐标增量 |  | 改正后坐标增量 |  | 坐标 |  |
|  | (°' ") | ( " ) |  | (°' ") | 值(m) | Δx(m) | Δy(m) | Δx(m) | Δy(m) | X( m ) | Y( m ) |
| GPS100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 20 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| GPS102 | 231 18 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2653640.037 | 39447069.214 |
|  |  |  |  | 90 39 27 | 327.256 | -3.755 | 327.234 | -3.756 | 327.236 |  |  |
| P1 | 96 48 56 | -1 | 96 48 55 |  |  |  |  |  |  | 2653636.281 | 39447396.450 |
|  |  |  |  | 7 28 22 | 630.96 | 625.601 | 82.060 | 625.599 | 82.065 |  |  |
| P2 | 25 46 16 | -1 | 25 46 15 |  |  |  |  |  |  | 2654261.880 | 39447478.515 |
|  |  |  |  | 213 14 37 | 410.826 | -343.593 | -225.215 | -343.594 | -225.212 |  |  |
| P3 | 180 14 44 | -1 | 180 14 43 |  |  |  |  |  |  | 2653918.286 | 39447253.303 |
|  |  |  |  | 213 29 20 | 333.634 | -278.248 | -184.091 | -278.249 | -184.089 |  |  |
| GPS100 | 57 10 08 | -1 | 57 10 07 |  |  |  |  |  |  | 2653640.037 | 39447069.214 |
|  |  |  |  | 90 39 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ | 360 00 04 | -4 | 360 |  | 1702.676 | 0.005 | -0.012 | 0.000 | 0.000 |  |  |
| 角度闭合差及改正数计算 |  |  | 坐标增量闭合差计算 |  |  |  | 导线相对闭合差计算 |  |  | 草 图 |  |
| f=∑测－∑理 ＝360°00′04″－360°＝-4″ F容＝±5√¯n=±5√¯4=10″ 改正数=f/n=-4/4=-1″ |  |  | ∑Δx理＝0 ∑Δy理＝0 fx= 0.005 fy=- 0.012 |  |  |  | fd=√¯f2x+√¯f2y= √¯(-0.009)2+ √¯(-0.004)2=0.0098 k=fD/∑d=1/172867﹤1/35000 |  |  |  |  |

## 二、成绩评定

评分主要从参赛队的作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。其中作业速度40分按总则要求。观测质量及计算成果要求如下：

1、二类成果

二类成果包括观测手簿用橡皮、测站限差超限、原始记录连环涂改、角度观测记录改动秒值、距离测量记录改动厘米或者毫米、角度闭合差超限、导线全长相对闭合差超限、测得未知点坐标值与大赛参考标准差别较大（>10cm）等，只要其中违反1项即为二类成果。 为了保证公平比赛，凡是手簿内部出现较多与测量数据无关的字体、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。

凡二类成果统一认定为不合格，其成绩或评奖应排在合格成果之后。

2、 观测计算质量

1）凡是违反观测、记录轮换规定的，违反1（人）次扣2分。

2）测站记录计算未完成就迁站，违规1次扣2分。

3）记录转抄，违规1次扣2分。

4）手簿缺少计算项或计算错误一处扣1分。

5）就字改字或字迹模糊影响识读1处扣2分。

6）观测手簿非单线或不用尺子的随意划改1处扣1分。

3、计算成果：

1）平差计算，计算错误一处扣1分，最多扣16分。

2）坐标检查：求得的点的坐标与已知值比较，超过5cm为超限，每超限1点扣3分。

附录：

### 记录规定：

- 记录按测量顺序记录，水平角不得空栏；

- 手簿不得空页、撕页；

- 3) 不得转抄成果；

- 4)不得涂改、就字改字；

- 5) 不得连环涂改；

6) 不得用橡皮擦，刀片刮；